Data Precal

A 52 – DBL 18 – Panjang temple 135

B= 45

Frame Kotak, Full

Data Pasien

R S-1,00 C-1,50 X 180

L S-2,00

PD = 62

Memakai lensa CR 39 n= 1,49

Rumus ED/E (diagonal frame)

Jika frame bulat -> ED/E= A

Jika Frame kotak -> ED/E= A+2 = 52 + 2 =54

Rumus MBS (Diameter lensa)

(A+DBL)- Pd pasien + ED + 2 = 70-62 + 54 + 2 = 64 dibulatkan 65 mm

Rumus BC :

Jika sph maka = ½ Sph +6.00

Jika cyl maka = ½ SE + 6.00

Rumus SE:

Sph + ½ Cyl

BC

R

SE= -1,00 + (1/2 -1,50)= -1,75

BC= ½ (-1,75) +6,00 = +5,125 bulatkan +5,25

L

BC= ½ (-2,00) + 6,00 = +5,00

Tool = D= F1+ F2

R F2 = D-F1

= -1,00 – (+5,25)

= -1,00 -5,25

= -6,25

R F2 = D-F1

= -2,50 – (+5,25)

= -2,50 -5,25

= -7,75

L F2= D-F1

= -2,00 – (+5,00)

= -2,00 -5,00

= -7,00

Tentukan CT atau ET

Jika lensa minus tentukan CT (karena yang paling tipis)

Jika lensa plus tentukan ET (karena yang paling tipis)

SELALU TENTUKAN YANG TIPIS UNTUK MENGHITUNG YANG TEBAL

Untuk lensa minus CT = 1,4 mm

Untuk lensa plus ET = 0,7

Maka untuk mencari BAGIAN YANG TERTEBAL

Lensa minus ET = Sag + CT

Lensa plus CT = Sag + ET

Rumus Sagita :

R -1,00 (180)

Sag=D x (diameter2)

8.000 x (n-1)

= 1.00 (4.225)

8.000 x (0,49)

= 4.225

3.920

= 1,077 mm

R -2,50 (90)

Sag =D x (diameter2)

8.000 x (n-1)

= 2.50 (4.225)

8.000 x (0,49)

= 10.562

3.920

= 2,69 mm

L -2,00

Sag =D x (diameter2)

8.000 x (n-1)

= 2,00 (4.225)

8.000 x (0,49)

= 8.450

3.920

= 2,155 mm

R -1,00 (180)

ET = 1,077 + 1,4 = 2,477 mm

R -2,50 (90)

ET = 2,69 + 1,4 = 4,09 mm

L -2,00

ET = 2,155 + 1,4 = 3,555 mm

Rumus t (Ketebalaan lensa Semi Finish/ Awal sebelum digosok)

Jika lensa minus maka t= ET + 2

Jika lensa plus maka t= CT + 2

R -1,00 (180)

t = ET + 2 = 2,477 + 2 = 4,477 dibulatkan 5 mm

R -2,50 (90)

t = ET + 2 = 4,09 + 2 = 6,09 dibulatkan 7 mm

maka yang dipilih untuk bahan Semi Finish untuk R adalah 7 mm

L -2,00

t = ET + 2 = 3,555 + 2 = 5,555 dibulatkan 6 mm

maka yang dipilih untuk bahan Semi Finish untuk adalah 6 mm

Rumus Grinding :

R -1,00 (180)

G= t-Et x 70%

= (7-2,477) x 70%

= 4.523 x 70%

=3,166 mm

F= t-Et x 20%

= (7-2,477) x 20%

= 4.523 x 20%

= 0,904 mm

P= t-Et x 10%

= (7-2,477) x 10%

= 4.523 x 10%

= 0,452 mm

R -2,50 (90)

G= t-Et x 70%

= (7-4,09) x 70%

= 2,91 x 70%

= 2,037 mm

F= t-Et x 20%

= (7-4,09) x 20%

=  2,91 x 20%

=  0,582 mm

P= t-Et x 10%

= (7-4,09) x 10%

= 2,91 x 10%

= 0,291 mm

L -2,00

G= t-Et x 70%

= (6-3,555) x 70%

=  2,445 x 70%

= 1,711 mm

F= t-Et x 20%

= (6-3,555) x 20%

=  2,445 x 20%

=  0,489 mm

P= t-Et x 10%

= (6- 3,555) x 10%

= 2,445 x 10%

= 0,244 mm

Hasil koreksi

R -1,00 (180)

G + F + P + ET = t

3,166 + 0,904 + 0,452 + 2,477 = 6.99 mm (TERBUKTI)

R -2,50 (90)

G + F + P + ET = t

2,037 + 0,582  + 0,291 + 4,09 = 7,00 mm (TERBUKTI)

L -2,00

G + F + P + ET = t

1,711 + 0,489 + 0,244 + 3,555 = 5.99 mm (TERBUKTI)